Задание-1:

Потребности подразделений

| Подразделение | Ёмкость одного SSD | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Бухгалтерия | 240-256 ГБ | Офисные документы и 1С |
| Отдел разработки | 480-512 ГБ | Код, контейнеры и СУБД |
| Отдел дизайна | 9601024 ГБ | Графика, видео и макеты |
| Серверный сегмент | 1920-2048 ГБ | Виртуальные машины и базы данных |
| Архивный сервер | 3840-4096 ГБ | Долговременное хранение |

Семь внешних систем и компонентов

| № | Объект совместимости | Параметр унификации и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материнская плата | Интерфейс и разъём. SATA 6 Гбит/с либо PCIe/NVMe; для M.2 также ключ и линии PCIe. Интерфейс накопителя должен поддерживаться платой. |
| 2 | Корпус и дисковые корзины | Форм-фактор и крепление. Например, 2,5 дюйма с подходящей толщиной либо M.2 2280 (22 × 80 мм). Проверить салазки, крепёж и место под радиатор. |
| 3 | Подсистема питания | Разъём и электрические параметры. Напряжение, распиновка и предельное потребление SSD должны соответствовать возможностям порта или кабеля питания. |
| 4 | RAID-контроллер и плата подключения дисков | Протокол и формат сектора. Выбрать поддерживаемые SATA, SAS или NVMe; внутри массива унифицировать размер логического сектора 512 байт или 4 КиБ -и проверить модели SSD. |
| 5 | BIOS или UEFI | Режим загрузки и поддержка интерфейса. Закрепить совместимую конфигурацию прошивки. Если SSD системный, проверить возможность загрузки с него, особенно для NVMe. |
| 6 | Операционная система и гипервизор | Драйвер хранения и разметка. Проверить поддержку интерфейса и размера сектора. Для архивного SSD 3840-4096 ГБ принять разметку GPT; при загрузке Windows с GPT требуется UEFI. |
| 7 | Система мониторинга SSD | Интерфейс диагностики. Унифицировать сбор температуры, ошибок и износа через S.M.A.R.T. либо NVMe SMART/Health Log. Проверить поддержку моделей в используемом ПО. |

Принцип унификации. Для каждой совместимой группы оборудования закрепляют общие параметры; ёмкость SSD выбирают по задачам подразделения.

Задание-2:

Декларирование и сертификация партии ноутбуков из Китая

Для разовой партии подходит сертификация по схеме 3с. По требованиям к ограничению опасных веществ дополнительно оформляют декларацию: для партии допустимы схемы 2д и 4д. Рекомендуемый вариант с испытаниями в аккредитованной лаборатории - 3с и 4д

Документы которые нужны:

| Технический регламент | Что проверяют | Форма подтверждения | Схема |
| --- | --- | --- | --- |
| ТР ТС 004/2011 | Электрическую безопасность с учётом сетевого адаптера и комплектации | Сертификат соответствия | 3с |
| ТР ТС 020/2011 | Электромагнитную совместимость ноутбуков | Сертификат соответствия | 3с |
| ТР ЕАЭС 037/2016 | Содержание ограниченных опасных веществ в материалах и компонентах | Декларация о соответствии | 4д или 2д |

Сертификация ноутбуков

Ноутбуки относятся к персональным компьютерам и подлежат обязательной сертификации по ТР ТС 020/2011 (электромагнитная совместимость).

Применимость ТР ТС 004/2011 (низковольтное оборудование) зависит от комплектации. Сам ноутбук питается током низкого напряжения (менее 75 В), но его сетевой адаптер (100-240 В) попадает под действие регламента. Поэтому комплект оценивают совместно.

Выбор схем подтверждения соответствия:

- Схема 3с (сертификация партии): Орган по сертификации отбирает образцы из конкретной партии и тестирует их в аккредитованной лаборатории. Плюс схемы - не требуются анализ производства и инспекционный контроль.

- Схема 2д (декларирование партии): Декларация оформляется на основе собственных доказательств заявителя. Испытания можно проводить в любой лаборатории, включая заводскую.

- Схема 4д (декларирование партии): Декларация оформляется строго на основании испытаний в аккредитованной лаборатории из Единого реестра ЕАЭС.

Алгоритм оформления импортной партии

- Идентификация: Определить точные модели, бренд, количество, состав комплекта и параметры адаптеров. Проверить базу ЕАЭС на наличие действующих документов.

- Выбор заявителя: Заявителем может быть только зарегистрированное в ЕАЭС юрлицо или ИП (импортер).

- Подача заявки: Передать документы в аккредитованный орган по сертификации, согласовать схемы работы и порядок отбора образцов.

- Испытания: Провести тесты образцов в аккредитованной лаборатории ЕАЭС и получить протоколы испытаний.

- Финальный этап: Получить сертификат, зарегистрировать декларацию, нанести маркировку ЕАС и подготовить инструкции на русском языке до выпуска в обращение.

Пакет необходимых документов

- Реквизиты импортера, данные о китайском производителе и заводе.

- Контракт, инвойс и товаросопроводительные документы на партию.

- Техническое описание, руководства по эксплуатации, макеты маркировки.

- Протоколы испытаний (заводские и новые, полученные в ЕАЭС).

Особенности действия документов

Документы на партию (сертификат 3с и декларации 2д/4д) действуют бессрочно, но распространяются только на ввезенные по конкретному инвойсу ноутбуки. На новые поставки их использовать нельзя.

Для регулярного импорта (серийного выпуска) применяются другие схемы: 1с - для сертификации, 1д, 3д или 6д - для декларирования по ТР ЕАЭС 037/2016.